Перечень Компонентов Основной платы

C1	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C2	= 220µFx16v	Электролитический алюминиевый конденсатор

C3	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C4	= 10µFx10v	Электролитический танталовый конденсатор

C5	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C6	= 100nF		то же

C7	= 100nF		то же

C8	= 100nF		то же

C10	= 220µF,10v	Электролитический алюминиевый конденсатор

C11	= 100µF, 10v	то же

C12	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C13	= 22µF,16v	Электролитический алюминиевый конденсатор

C14	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C15	= 100nF		то же

C16	= 100µF, 10v	Электролитический алюминиевый конденсатор

C17	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C18	= 10nF		Керамический низковольный конденсатор 0,01мкФ

C19	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ

C20	= 100nF		то же

C21	= 4-20		Керамический подстроечный конденсатор 4...20пФ

C21	= 100µF,10v	Электролитический алюминиевый конденсатор

C22	= 22pF		Керамический низковольный конденсатор NPO типа

C23	= 33pF 		Керамический низковольный конденсатор NPO типа

Connector	=  sub-D 9 (F)   	9-контактный коннектор COM (F)

Jack	=  Power connector  Гнездо для сетевого адаптера (диаметр должен соответсвовать выбранному сетевому адаптеру)

Jmp1	= jumper		Примечание : при сетевом питании замкнуть контакты.

Jmp2	= jumper		18 - контактный двухрядный разъем для подключения платы LCD и кнопок.

Jmp5	= jumper		8 - контактный двухрядный разъем для подключения платы LCD и кнопок.

L1	= Ferrite_Bead	Ферритовая «серьга»

L2	= Ferrite_Bead	То же

L3	= Ferrite_Bead	То же

L4	= 22µH		15…47 µH

L5	= Ferrite_bead	Ферритовая «серьга»

OP1	= TL082		(заменяется на AD823 (наилучший вариант замены), NJM2082, LF353, NJM082, возможны и другие варианты замены)

TL082 от фирмы ST использовать не рекомендуется (попадаются бракованные экземпляры).

R1	= 3,3K		все 0,125вт типа МЛТ или такие же по размеру 0,25вт импортные.

R2	= 750

R3	= 150

R4	= 470*		подбирается при настройке для получения тока 0,5ма

R5	= 100*		подбирается при настройке для получения тока 2 ма

R6	= 30*		подбирается при настройке для получения тока 10 ма

R7	= 1K

R8	= 1K

R9	= 1K

R10	= 4K7

R11	= 1K		Подстроечный резистор (лучше многооборотный) для выставления начального смещения ОУ

R12	= 4K7

R13	= 330k

R14	= 18k    1%

R15	= 1k

R16	= 2k     1%

R17	= 270    1%

R18	= 10k    1%

R19	= 1k     1%

R20	= 4.7k   1%

R21	= 1k     1%

R22	= 30

R23	= 10k

R24	= 330K

R25	= 10K

R26	= 10K

R27	= 100

R28	= 3,3K

R29	= 6,2K

R30	= 3,3K

R31	= 6,2K

R32	= 3,3K

R33	= 6,2K

R34	= 3,3K

R35	= 6,2K

R36	= 10K

R37	= 2K

R38	= 10k

R38	= 10k

R39	= 30

R40	= 4,7k

U1	= ICL7660  	Преобразователь +5В  в  -5в  В исправном экземпляре напряжение на выходе должно быть не ниже -4,7в

U2	= PIC18F2520 	 В корпусе DIP-28, надо запрограммировать отдельно в программаторе. Устанавливается в сокет.

VD1	= TL431A	TL431B   желательно фирмы TI

VD2	= TL431A	TL431B   желательно фирмы TI

VD3	= TL431A	TL431B,  можно заменить на стабилитрон 3,3в , но при этом надо увеличить номиналы R3 и R6

VD4	= 1N4002   	(заменяется на 1N4003…1N4007, или аналогичные им). Не использовать диоды Шоттки!

VD5	= 1N4148    	(заменяется на 1N914).  Не использовать диоды Шоттки!

VD6	= 1N4148	(заменяется на 1N914).  Не использовать диоды Шоттки!

VR3	= 1117-5V	LD1117-5V, SC1117-50 или аналогичный на 5V в корпусе SOT-223

VT1	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)

VT2	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)

VT3	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)

VT4	= IPS13N03LA    	(N-channel MOSFET, заменяется на аналогичный в корпусе TO-251 или TO-252 )

VT5	= NTF6P02T3	(P-channel MOSFET, заменяется на аналогичный в корпусе SOT-223)

ZQ	= 10MHz	Кварц 10,000 МГц